ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент (ЕС)  2015/830

Дата на издаване: 10. 10.2017 г                         Версия : 02

Стр.(брой) - 9

Наименование на препарата

ПУЛЗОНЕ 60% ГР. – Дихлороизоцианурат дихидрат гранули/Poolzone 60% GR

1. Наименование на препарата и фирмата

1.1. Наименование на веществото /препарата

| 1.1 Индентификация на продукта |  |
| --- | --- |
| Търговско име: | ПУЛЗОНЕ 60% ГР. – Дихлороизоцианурат дихидрат гранули/Poolzone 60% GR |
| 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |
| Употреба(и): | Дезинфектанти, фунгициди, бактерициди, алгациди за басейни, СПА центрове, хидромасажни вани, септични ями и канализационни лечения, съдомиялни препарати и белина. |
| 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |  |
| Производител | ХЪБЕЙ ДЖИХЕНГ ЧЕМИКЪЛ КО, ЛТД НОВА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, Хенгшуй, Хъбей, ул.Джонгуа №125 Китай 053000 Тел.: 0086 318 595888116 |
| Лице, което пуска на пазара : | „ТЕМЕНА ЛТД ” ЕООД гр. Пловдив, ул. Голямоконарско шосе № 190, тел.: 032/950023 |
| 1.4 Телефон за спешна помощ |  |
| Телефон за спешна помощ: | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg |

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

| Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предупреждения за опасност Класификация в съответствие с Регламент 67/548 / ЕИО или 1999/45 / ЕО Информация за класификацията | H302 H400 H410 H319 H335 |  | Вреден при поглъщане. Силно токсичен за водните организми. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Дразнещ за очите STOT SE N; R50 / 53 R31 Xi; R36 / 37 Xn; R22 * подробно обяснение се отнася към CLP Регламент № 1272/2008, приложение VI, точка 1.2. |
| 2.2 Елементи на етикета |  |  |  |
| Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) Идентификатор на продукт 613-030-01-7 (troclosene натрий, дихидрат) |  |  |  |
| Пиктограма (и) GHS07 GHS09 |  |  |  |
| Сигнална дума |  |  | Внимание |
| Предупреждения за опасност Предупреждения за опасност (ЕС) | H302 H319 H335 H410 EUH031 |  | Вреден при поглъщане. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. При контакт с киселини се отделя токсичен газ. |
| Препоръки за безопасност | P261 Р273 Р280 P301 +P312 Р305 + Р351 + Р338 P337 + P313 P405 |  | Избягвайте вдишване на прах / пушек / газ / дим / изпарения / аерозоли. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОСКИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. Да се съхранява под ключ. |

3. Състав на препарата

| 3. Състав/информация за съставките |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество |  |  |  |  |
| Наименование на съставката |  | CAS№/ ЕС № |  |  |  |
| Активна съставка: НАТРИЕВ дихлороисоцианурат дихидрат 99,0% инертни съставки: 1,0% Index no. 613-030-01-7 |  | 51580-86-0 220-767-7 |  |  |  |

4. Мерки за оказване на първа помощ.

| Обща информация | В случай на постоянни неблагоприятни ефекти, се консултирайте с лекар. Премахнете замърсените дрехи и обувки, както и изперете старателно преди повторно използване. |
| --- | --- |
| При вдишване: | Премахване на засегнатото лице на безопасно място. Осигуряване приток на свеж въздух. В случай на затруднения с дишането , подайте кислород. Повикайте лекар веднага. |
| При контакт с кожата: | Измиите се незабавно с вода и сапун.Потърсете медицинска помощ. |
| При контакт с очите: След поглъщане: | Отворете клепачите , измиите обилно с вода ( 15 мин.) Потърсете медицинска помощ. Изплакнете устата обилно с вода. Пийте вода с малки , едва доловими глътки. Предизвикайте повръщане. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. Повикайте лекар незабавно. |

5. Мерки при гасене на пожар.

| 5.1 Пожарогасителни средства |  |
| --- | --- |
| Подходящи: | Голямо количество вода |
| Не подходящи: | Сухи химикали; Въглероден диоксид; Халогенирани агенти |
| 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне В случай на пожари, се образуват опасни газове: въглероден окис и въглероден двуокис; Хлороводород (HCl); Хлор (Cl2); Азот; азотен трихлорид (опасност от експлозия!); Изоцианова киселина |  |
| 5.3 Съвети за пожарникарите Използвайте самостоятелен дихателен апарат. Защитно облекло. 5.4 Друга информация Продуктът не е запалим, но поддържа огъня. Контейнерите в близост до пожар трябва да бъдат прехвърлени на безопасно място. Охладете застрашените контейнери с водна струя. Оттичане на водата от гасенето на пожара не трябва да се изхвърля в канализацията или да навлиза в повърхностни води. |  |

6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Защитни мерки, изброени в раздели 7 и 8. Избягвайте прахови образувания. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехи.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда Не изхвърляйте в канализацията/повърхностни води/подземни води. Не изхвърляйте в подпочвения слой/почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване Събиране механично (за предпочитане в сухо състояние). Изпращане в подходящи контейнери за възстановяване или обезвреждане. Контейнерите, в които е било събрано веществоо, трябва да бъдат подходящо етикетирани.

7. Обработка и съхранение

| 7.1 Обработка |  |
| --- | --- |
| Съвети за безопасна работа | Осигуряване на добра вентилация на работното място (локална смукателна вентилация, ако е необходимо). Присъщите рискове от обработката на продукта трябва да бъдат сведени до минимум . Работният процес трябва да бъде проектиран така , че да изключи изпускането на опасни вещества или контакт с кожата, доколкото е възможно от състоянието на техниката. Избягвайте формирането и отлагането на прах. |
| Съвети за защита срещу пожар и експлозия | Да се съхранява далеч от източници на запалване. |
| 7.2 Съхранение |  |
| Изисквания за складови помещения и съдове | Контейнери, които са били отворени, трябва да бъдат внимателно запечатани отново за да се предотврати изтичане. Винаги поставяйте продукта в контейнери от същия материал като оригиналния . |
| Упътвания за съхранение | Не съхранявайте заедно с: органични материали; горими материали; амоняк; амониеви съединения; Alcalies; Окислителни агенти; Редуциращи агенти; Киселини |
| 7.3 Допълнителна информация за условията на съхранение Да се съхранява плътно затворен и на сухо, хладно и добре проветриво място. Да се пази от атмосферна влага и вода. Дръжте под инертен газ. |  |

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

| 8.1 Параметри на контрол |  |
| --- | --- |
| Гранични стойности на експозиция | Няма |
| 8.2 Контрол на експозицията |  |
| Респираторна защита: | Ако границите на експозицията на работното място са надвишени, трябва да се носят защитни предпазни мерки, одобрени за тази конкретна работа. При образуване на прах трябва да се вземат подходящи мерки за защита на дишане, в случай , че на работното място праговите стойности не са определени. |
| Защита на ръцете: |  |
|  | Химически устойчиви ръкавици. |
| Защита на очите/лицето: | Защитни очила. |
| Защита на кожата: | Подходящо защитно облекло – престилка, ботуши ( химически устойчиви). |
| Хигиенни мерки: | Спазване на Добрата хигиенна практика при работа със сместа. Измиване на ръцете преди почивка и хранене. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се вдишва препарата. |

9. Физични и химични свойства.

| 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства |  |
| --- | --- |
| Външен вид: | Твърдо |
| Цвят | Бял |
| Мирис | Мирис на хлор |
| Важна здравословна безопасност и безопасност на околната среда |  |
| Тип (стойност) | Точка на топене (разлагане) 240 ℃ |
| Точка на възпламеняване | Няма данни |
| Плътност | 0.85 g/cm3 |
| Референтна температура | 20 ℃ |
| Разтворимост във вода | g/100g |
| Референтна температура | 25 ℃ |
| PH Стойности | 6.6 |
| Референтна температура | 20 ℃ |
| Концентрация | 1 % воден разтвор |

10. Стабилност и реактивоспособност

10.1 Условия, които трябва да се избягват: Дръжте далеч източници на запалване.

10.2 Несъвместими материали: Органични материали; Горими материали; Амоняк; Амониеви съединения; Alcalis; Окислителни агенти; Редуциращи агенти; Киселини

10.3 Опасни продукти на разпадане: Хлороводород (HCl); Хлор; Азот; Азотен трихлорид; Изоцианова киселина

термично разлагане( стойност )> 240 °

11. Токсикологична информация.

| 11.1 Информация за токсикологичните ефекти |  |
| --- | --- |
| Остра орална токсичност |  |
| LD 50 | 550 -1600 mg/kg |
| Вид | Плъх |
| Източник | Merck |
| Остра токсичност през кожата |  |
| LD 50 | 5000 mg/kg |
| Вид | Заек |

Опит в практиката: Вреден при поглъщане. Контакт на продукта с кожата или очите     може да предизвика дразнене.

12. Информация за околната среда.

| 12.1 Токсичност: |  |
| --- | --- |
| Други неблагоприятни ефекти |  |
| Обща информация | Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда (производителя). |
| Друга информация | Продуктът не е позволено да се изхвърля в водната среда, мръсни канали и пречиствателни станции. Екологични данни не са на разположение. |

13. Третиране на отпадъците.

| 13.1 Методи за третиране на отпадъци |  |
| --- | --- |
| Продукт | Разположението на номера на кода на отпадъците, съгласно Европейския каталог на отпадъците, трябва да се извършва със съгласието на регионалната компания за изхвърляне на отпадъци. |
| Опаковка | Остатъците трябва да бъдат отстранени от опаковките и когато се изпразнят напълно унищожени, в съответствие с нормативните актове за отстраняване на отпадъците. Опаковките трябва да се изхвърлят под формата на разположение от определен от регионалната за обезвреждането. |

14. Информация за транспортиране.

Транспортиране ADR/RID/ADN

| Клас | 9 |
| --- | --- |
| Класификационн код | M7 |
| Опаковъчна група | III |
| Идентификация на опасност | 90 |
| UN Номер | 3077 |
| Техническо име | Опасни за околната среда вещества, твърди n.o.s |
| Ограничитилен код Етикет Опасни за околната среда Транспорт IMDG Клас Опаковъчна група UN Номер Точно име на пратката EMS Етикет Морси замърсител Транспорт ICAO/IATA Клас Опаковъчна група UN Номер Точно име на пратката Етикет Екологичен замърсител | Е 9 Символ « Риба и дърво» 9 III 3077 Опасни за околната среда вещества, твърди n.o.s F-A, S-Q 9 Символ « Риба и дърво» 9 III 3077 Опасни за околната среда вещества, твърди n.o.s 9 Символ « Риба и дърво» |

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

Безопасност, здраве и нормативна уредба / законодателство за околната среда Специфични за веществото или сместа Норматива ЕС

Директива 96/82 / ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества Забележки приложение I, част 2, категория 9 а

16. Друга информация

Основни източници на информация за съставянето на информационния лист: ЕО Директива 67/548/ЕО респ. 99/45/ЕО, изменена във всеки отделен случай. Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), изменена за всеки отделен случай. ЕО директиви 2000/39/ЕО, 2006/15/ЕО, 2009/161/ЕО национален праг гранични стойности на съответните страни, изменена във всеки отделен случай. Транспортни наредби по ADR, RID, IMDG, IATA изменена във всеки отделен случай. Източници на данни, използвани за определяне на физически, данни  токсични за околната среда, са обозначени директно в съответната глава.  Тази информация се основава на сегашното състояние на знанието. Обаче тя не трябва да представлява гаранция за всеки конкретен продукт свойства и не установява правно валидна връзка.